ประเมินความพร้อมก่อนส่งบริษัท (ยังไม่แก้ — list เฉย ๆ)

ส่วน A — เทียบกับ 5 ข้อที่ระบุ

1️⃣ เก็บข้อมูลไว้ระบบหลังบ้าน

สถานะ: มีแค่ไฟล์ flat (outputs/cameras.json, outputs/events.jsonl) + RAM deque(300) — ยังไม่มี DB

ต้องเพิ่ม:

- SQLite (หรือ Postgres ถ้าหลายเครื่อง) — ตาราง detections (เวลา, กล้อง, จำนวนคน, helmet/no_helmet, boots/no_boots, verdict), gate_log, access_log (เวลา, กล้อง, ผ่าน/ไม่ผ่าน, เหตุผล, ref รูป)

- ย้าย events.jsonl → ตาราง DB, /api/events query ตามช่วงวันที่/กล้อง/ชนิด

- rollup รายนาที/ชั่วโมง สำหรับกราฟย้อนหลัง + รายเดือน

- retention policy + backup ของ DB

2️⃣ ตรวจจับแค่ คน / หมวกกันน็อค / รองเท้าเซฟตี้

สถานะ: โมเดล 11 คลาส, dashboard แสดง+นับ+เตือนทุกคลาส (Gloves/Vest/Goggles ด้วย)

ต้องแก้:

- ส่ง classes=[0,3,6,7,10] เข้า model() (Helmet, Boots, Person, no_helmet, no_boots) → เร็วขึ้น + ไม่รก

- ตัด Gloves/Vest/Goggles ออกจาก PPE panel (index.html), viol_msgs (app.py), bar chart BAR_KEYS (dashboard.js), Analytics

- ยืนยันความหมายคลาส Boots vs no_boots กับฟุตเทจจริงบริษัท (รองเท้าธรรมดา = no_boots?)

3️⃣ เก็บวิดีโอ + reset ทุก 30 วัน

สถานะ: ไม่มีการอัดวิดีโอเลย — เก็บแค่ JPEG ล่าสุดใน RAM

ต้องเพิ่ม (ระบบใหม่ทั้งชุด):

- เขียนวิดีโอเป็น segment ต่อกล้องต่อชั่วโมง outputs/recordings/<cam>/YYYY-MM-DD/HH.mp4 (ffmpeg มีใน Docker image แล้ว)

- background job ลบไฟล์เกิน 30 วัน + env RECORD_RETENTION_DAYS=30

- คำนวณดิสก์: 720p H.264 ≈ 1-2 GB/กล้อง/วัน → 6 กล้อง × 30 วัน ≈ 200-360 GB → HDD ใหญ่ (BOM มี 8TB SkyHawk) + guard เตือนดิสก์ใกล้เต็ม

- ตัดสินใจ: อัด raw (หลักฐาน) หรือ annotated → แนะนำ raw + metadata แยก DB

- ทางประหยัด: อัดเฉพาะ ±10 วิ รอบ event แทน 24 ชม.

- หน้า UI เปิดดู/เลื่อนหาวิดีโอย้อนหลังตามกล้อง+วันที่

4️⃣ สถานะไม้กั้น + ESP32 online

สถานะ: ✅ ทำแล้วเกือบครบ — _board_monitor ping ESP32_URL/ ทุก 10 วิ, การ์ดโชว์ "เชื่อมต่อแล้ว/ไม่ได้เชื่อม/โหมดจำลอง" + สถานะเปิด/ปิด

ต้องเสริม:

- เช็ค response body ว่าเป็นบอร์ดไม้กั้นจริง (ไม่ใช่แค่ 2xx)

- log event + แจ้งเตือนเมื่อ ESP32 หลุด (บอร์ดคุมประตูหลุด = สำคัญ)

- แสดง "last seen" timestamp

- firmware (barrier_gate_esp32.ino): WiFi creds hardcode, /open /close ไม่มี auth (ใครในวง LAN ก็เปิดประตูได้) → ใส่ token, แยก VLAN, เพิ่ม OTA

- limit switch อ่านตำแหน่งจริงของแขน (ไม่ใช่แค่สถานะที่สั่ง)

5️⃣ Auto เปิด/ปิดไม้กั้นตาม PPE + แจ้งเตือน

สถานะ: ⚠️ ถูกถอดออกไปแล้ว (ตามที่สั่งก่อนหน้า) — ตอนนี้สั่งมือเท่านั้น

ต้องใส่กลับแบบ production:

- evaluate_gate() ใน process_frame: คน + Helmet + Boots + ไม่มี no_helmet/no_boots → PASS เปิด; ขาดอย่างใด → FAIL ปิด + เตือน

- ยืนยันหลายเฟรม (1-2 วิ ติดกัน) ก่อนเปิด — กัน false positive

- ปิดอัตโนมัติ หลังเปิด X วิ หรือเมื่อคนออกจากเฟรม

- ROI/โซนหน้าไม้กั้น — ประเมินเฉพาะคนในโซน ไม่ใช่ทั้งเฟรม (คนเดินผ่านด้านหลังไม่ trigger) → ต้องมี config วาดโซนต่อกล้อง

- ผูกกล้องเฉพาะตัว: ตอนนี้ process_frame ไม่รู้ cam ไหน + stats_buffer รวมทุกกล้อง → ต้องส่ง cam_id เข้า process_frame

- โหมด AUTO / MANUAL / ล็อกเปิด / ล็อกปิด (ให้ รปภ. override)

- fail-safe: โมเดลไม่โหลด / กล้องดับ / ESP32 หลุด → ปิดไว้ + เรียก รปภ.

- หลายคนพร้อมกัน (1 ผ่าน 1 ไม่ผ่าน) → ต้อง tracking (ByteTrack) หรือกฎ "มีคนไม่ผ่านในโซน = ไม่เปิด"

- log ทุกการตัดสิน + snapshot เพื่อ audit

ส่วน B — เพิ่มเติมสำหรับ production

🔒 ความปลอดภัย

- ไม่มี login เลย — ใครเข้าเน็ตได้เห็นกล้องทุกตัว + เปิดไม้กั้นได้ → ต้องมี auth + role (viewer/operator/admin)

- ไม่มี HTTPS → หลัง nginx/Caddy + TLS

- /api/model/load โหลด .pt path อะไรก็ได้ = เสี่ยง RCE (pickle) → จำกัด whitelist dir

- RTSP password เก็บ plaintext ใน cameras.json → เข้ารหัส

- rate limit + validate input ทุก endpoint

⚙️ เสถียรภาพ / ops

- stats_buffer รวมทุกกล้อง → กราฟ/เกจผิดเมื่อ >1 กล้อง → แยกต่อ cam_id

- model_lock อนุมานทีละกล้อง = คอขวด → batch inference

- ไม่มี frame-skip → deploy บน CPU ล่ม → env INFER_EVERY_N

- gunicorn ต้อง workers=1 เท่านั้น (background threads ซ้ำถ้ามากกว่า 1) → บังคับ หรือย้าย background ไป service แยก

- print() ล้วน → ใช้ logging + rotate; เพิ่ม /healthz + metrics (fps/latency/dropped frames)

- process_frame error ใน thread กล้อง → thread ตายเงียบ กล้องดับไม่มีเตือน → wrap + auto-restart + alert

- timezone: datetime.now() ไม่มี tz → เก็บ UTC/ใส่ offset (สำคัญกับหลักฐาน) + NTP sync บน host

- graceful shutdown (release กล้อง, ปิด DB)

- pin torch/torchvision/yt-dlp; Docker ยังเป็น torch CPU (GPU ต้องแก้ Dockerfile + NVIDIA Container Toolkit)

🎯 คุณภาพโมเดล

- เทรนจาก dataset สาธารณะ — ต้อง validate กับกล้องจริงของบริษัท (มุม/แสง/ชนิด PPE/ความละเอียด) แล้ว fine-tune ด้วยฟุตเทจบริษัท

- กลางคืน/กล้อง IR ภาพต่างไป → ต้องมี sample กลางคืนในชุดเทรน

- ตั้งเกณฑ์ยอมรับความแม่นกับบริษัท + workflow override เมื่อ AI ผิด

- model versioning + checksum + rollback

📋 ข้อมูล/ความเป็นส่วนตัว (PDPA)

- CCTV = ข้อมูลส่วนบุคคล → ต้องมีวัตถุประสงค์, policy เก็บ 30 วัน (ข้อ 3 ช่วยแล้ว), ควบคุมการเข้าถึง, ป้ายแจ้งที่ทางเข้า, กระบวนการคำขอของเจ้าของข้อมูล

- log การเข้าถึงวิดีโอ/snapshot

🖥️ UI สำหรับผู้ใช้จริง

- หน้าเปิดดูวิดีโอย้อนหลัง (ข้อ 3)

- Analytics: เพิ่มย้อนหลังรายวัน/สัปดาห์/เดือนจาก DB + filter รายกล้อง + export CSV

- Alerts: มี acknowledge/resolve + filter (ไม่ใช่แค่ list สด)

- Live grid หลายกล้อง (หน้า Live Feeds ที่ลบไป — อาจต้องเอากลับสำหรับห้อง control)

- ปุ่ม override ไม้กั้น → gate ด้วย permission + log ว่าใครกด

🚀 Deployment

- backup/restore (DB, config, model)

- uptime check จากภายนอก (ระบบดับแล้วเตือนตัวเองไม่ได้)

- UPS สำหรับ edge box + PoE switch

- network diagram + VLAN แยก (camera / control / esp32 / office)

- runbook: เพิ่มกล้อง, restart, อัปเดตโมเดล, ความหมายของแต่ละ alert

- soak test รันทุกกล้อง 24-48 ชม. ดู memory leak / fd / GPU mem

- CI: import test + lint